采购项目概况：一次性使用棉垫等医用耗材项目（共7个标段）

| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYYYCGC-2023031/01 | 一次性使用棉垫 | - 1.主要材料：纱布棉垫，由脱脂纱布、医用脱脂棉缝制或裁剪而成 - 2.灭菌要求：产品应灭菌，一次性使用 - 3.适用范围：适用于卧床患者床面衬垫或吸液用 | 各规格 | - 1.各规格单独报价 - 2.必须包含60cm*80cm和55cm*55cm两种规格 |
| WYYYCGC-2023031/02 | 免洗外科手消毒凝胶 | - 1.剂型：凝胶 - 2.有效成分：乙醇和葡萄糖酸氯已定，其中乙醇含量为 66%±6.6%，葡萄糖酸氯己定含量为 1g/kg±0.1g/kg，同时添加天然提取物护肤因子 - 3.生物指标：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌，并能灭活流感病毒 - 4.适用范围：适用于外科手消毒 | 1L | 按单个规格报价 |
| WYYYCGC-2023031/03 | 一次性使用无菌避光注射器 | - 1.组成材料：包含外套、避光外套、芯杆、活塞、注射针等 - 2.设计要求：避光范围290nm-450nm，避光外套的透光率应不大于30%，不含塑化剂 - 3.灭菌要求：产品应灭菌，一次性使用， - 4.适用范围：适用于抽吸或注入需避光配置的药品（如盐酸多巴胺注射液、盐酸氯丙嗪注射液、阿魏酸钠注射液、呋塞米注射液、维生素K1注射液光敏类药物等） | 各规格 | - 1.各规格单独报价 2.必须包含50ml规格 |
| WYYYCGC-2023031/04 | 动脉血气针 | - 1.组成部分：包括针筒、活塞、推杆、肝素、针头等；自带低肝素锂锌，可快速溶解在动脉血中 - 2.灭菌要求：产品应无菌 - 3.适用范围：适用于采集人体动脉血样 - 4.其他要求：如有专用配套机器，需提供 | 各规格 | 1.各规格单独报价 2.应满足成人和儿童的使用需求 |
| WYYYCGC-2023031/05 | 引流袋 | - 1.产品构造：产品采用无毒高分子材料造，与插入体内的引流导管相连接的体外液路和容器，为负压引流；对引流速率和压力没有特定的控制功能，不含电动负压源；提供引流袋支架 - 2.技术指标：接头内径约6mm，接头外径约9mm，最大容量3000ml - 3.适用范围：适用于向外引出并收集体内液体 | 各规格 | 各规格单独报价 |
| WYYYCGC-2023031/06 | 集尿袋 | - 1.组成部分：包括贮尿袋、导入管、连接头、止流装置等，其中精密尿量器500毫升，储尿集尿量2000毫升-3000毫升 - 2.适用范围：适用于尿液收集 - 3其他要求：含携挂部件如挂钩、绑绳等，可重复排气排液 | 500ml | 按单个规格报价 |
| WYYYCGC-2023031/07 | 无菌敷贴 | - 1.组成部分：包括基带、粘胶层、吸收层、保护层等 - 2.材料组成：主要包含无纺布、薄膜、医用压敏胶、脱脂纱布和离型纸等 - 3.灭菌要求：产品应无菌，一次性使用 - 4.适用范围：产品供手术后缝合创面及创口外敷用 | 各规格 | - 1.各规格单独报价 - 2.必须包含10cm*9cm、15cm*9cm、20cm*9cm、25cm*9cm和30cm*9cm五种规格 |