1.下列哪项不属于人体标准姿势的内容？（    ）

A.身体直立

B.两眼平视正前方

C.听眦线与地面平行

D.上肢下垂、手心向前

E.足尖向前

2. X线摄影利用下列哪项X线特性？（     ）

A.穿透性

B.荧光作用

C.感光作用

D.电离作用

E.生物效应

3. X线摄影关于前后方向的说法，下列哪项是正确的（    ）

A．X线中心线从被检者后方射入，前方射出的方向

B．X线中心线从被检者前方射入，后方射出的方向

C．X线中心线从被检者左方射入，右方射出的方向

D．X线中心线从被检者右方射入，左方射出的方向

E．X线中心线从被检者上方射入，下方射出的方向

4. 胸部后前位的X线摄影距离选择，下列哪一值为最佳（     ）。

A.100～120cm

B.150～180cm

C.200～230cm

D.250cm

E.300cm

5. 心脏右前斜位摄影，曝光前须（     ）

A.深吸气后呼气

B.深呼气后屏气

C.清洁肠道

D.口服硫酸钡

E.服用钙剂

6. 有关X线摄影，阳性对比剂说法错误的是:（     ）

A．物质密度高

B．吸收X线少

C．原子序数高

D．在X线照片上显示为密度高（白色）的影像

E．比重大的物质

7. 排泄性尿路造影时，正常肾盏于注入对比剂后几分钟开始显影：（    ）

A.1min左右

B.3min左右

C.7min左右

D.10min左右

E.15min左右

8. 形成正位肺门阴影最重要的的解剖结构是：（    ）

A.肺动脉

B.肺静脉

C.支气管

D.支气管动脉

E.淋巴组织

9. 下列关于X线成像性能的描述，正确的是（    ）

A. DR以IP板代替胶片，作为透过人体X线信息的载体

B. DSA设备是计算机与数字化血管造影设备相结合的产物

C.常用的数字减影方法为时间减影法

D. 数字化X线设备的图像空间分辨率高

E. 数字化X线设备摄片条件的宽容度小

10. 泌尿系统的KUB检查主要用于（   ）

A.是否存在膈下游离气体

B.是否存在阳性结石

C.是否存在阴性结石

D.是否存在腹腔积液

E.是否存在较大的腹部肿块

11. 肝脏疾病首选的影像检查技术为（    ）

A.X线造影检查

B.CT

C.US

D.MRI

E.ECT

12. 关于CT的螺旋扫描，错误的是（   ）

A.扫描轨迹呈螺旋状

B.X线管和探测器间断360度旋转

C.X线管连续产生X线

D.探测器进行连续的数据采集

E.检查床沿Z轴方向匀速移动

13. 	反应2000个分度，人眼能分辨的相邻两个组织灰阶间的CT值差为(    )

A.100Hu

B.105Hu

C.110Hu

D.115Hu

E.125Hu

14. 内耳CT成像时，常选用的重建算法是(    )

A.软组织算法

B.傅里叶图像重建算法

C.高分辨力算法

D.标准算法

E.低通滤过加权算法

15. 螺旋CT机架旋转部分不包括：（    ）

A．滑环

B．X线管

C．碳刷

D．探测器

16. CT中人体内产生自然对比最明显的部位是（    ）

A.头部

B.胸部

C.腹部

D.躯干

E.四肢

17.下列关于肺部CT后处理技术描述错误的是（  ）

A.薄层面重组技术消除了部分容积效应的影响

B.多层面重组技术用于显示毗邻结构的关系

C.支气管树成像采用MaxIP技术获得

D.CT仿真内镜用于观察支气管腔内的改变

E.灰度直方图技术获得结节内不同CT值体素的比例

18.下列关于心脏检查技术，错误的是（    ）

A.左前斜位需口服钡剂

B. 32层MSCT行心脏扫描，要求心率<70次/分

C.心脏CT扫描后需后处理得到心脏短轴和长轴位等图像

D.一站式检查即一次心脏MRI检查，得到心脏全部信息

E.冠状动脉成像，MRA不如CTA

19. 金属物品带入磁共振设备磁体孔腔内会导致（    ）

A.磁场强度改变

B.磁场均匀度破坏

C.对射频产生影响

D.图像对比度下降

E.磁场稳定度下降

20. SE回波序列与GRE回波序列的共性（    ）

A.采用90°射频激发

B.采用小于90°射频激发

C.采用180°聚焦脉冲

D.每次射频激发只产生一个回波

E.采用读出梯度产生回波

21. EPI技术是由读出梯度场的连续正反向切换产生的正、反向回波链，产生的信号在K空间填充方式为（    ）

A.直线填充轨迹

B.圆形轨迹

C.椭圆形轨迹

D.迂回轨迹

E.螺线形轨迹

22. 女，70岁，突发左侧肢体偏瘫2小时，平扫CT未见明显异常，平扫MRI示右侧基底节区片状DWI高信号，T1WI及T2WI等信号，可初步诊断为（    ）

A .转移瘤

B.脑膜瘤

C.星形细胞瘤

D.急性脑出血

E.急性脑梗塞

23. 胃肠道穿孔最主要的X线征象是（    ）

A.胃泡增大，胃膈间距增大

B.麻痹性肠梗阻

C.膈下游离气体

D.肠管充气扩张

E.气液平出现

24.下列关于垂体微腺瘤MR扫描，错误的是（   ）

A. 对比剂0.05mmol/kg

B. 扫描方位：轴位、矢状位

C.层厚2.5-3mm

D. 动态增强扫描

E.扫描方位：冠状位、矢状位

25. 肝脏MRI检查时不常用的序列是（    ）

A.液体衰减的快速反转回复成像（FLAIR）

B.脂肪抑制FSE T2WI

C.2D Fiesta

D.LAVA

E.屏气的FSPGR T1WI

26. X线中可见骨骼或牙齿阴影的纵膈肿瘤是（   ）

A.畸胎类肿瘤

B.神经源性肿瘤

C.支气管囊肿

D.食管囊肿

E.恶性淋巴瘤

27. 周围型肺癌空洞的影像学特征是：（   ）

A.壁厚而不规则，偏心性，内壁凹凸不平

B.壁薄，无液平面

C.厚壁空洞，有浅小液平面，附近有斑点状播散灶

D.壁薄，周边光整，大小形态不变

E.壁薄，其中有大液平，边缘清晰完整

28. 心脏大血管的CT检查对下列哪一种疾病的诊断价值最高：(   )

A．动脉导管未闭

B．室间隔缺损

C．主动脉瘤及主动脉夹层

D．法洛四联症

E．风湿性心脏病

29. SPECT显像最常用的放射性核素是（   ）

A.131I

B.99Mo

C.99mTc

D.67Ga

E.111In.

30. 鼻咽癌照射不应包括：（    ）

A．鼻咽

B．眼睛

C．颈部淋巴结

D．颅底

E.口咽

31. 判断颈椎张口位，摄影体位是否标准的依据是（  ）

A.上门齿与枕骨下缘是否重合一致

B.上门齿与枕骨下缘影像分离

C.上门齿影在枕骨边缘的下方

D.上门齿投影在枕骨边缘的上方

E.上门齿与枕骨下缘分离约2.5cm

32. 与脐上3cm同一平面的椎体是（  ）

A.第2腰椎

B.第3腰椎

C.第4腰椎

D.第5腰椎

E.S1

33. 疑有肾下垂时应加摄（  ）

A.腹部仰卧前后位

B.腹部仰卧斜位片

C.腹部侧卧侧位片

D.腹部站立前后位片

E.腹部俯卧后前位片

34. 属于生理排泄法的造影检查是（  ）

A.钡灌肠造影

B.子宫输卵管造影

C.逆行肾盂造影

D.静脉肾盂造影

E.食道造影

35. 髋关节前后位摄影的叙述，正确的是（  ）

A.双足内收20°

B.双足外旋20°

C.双足尖垂直向上

D.足跟分开，足尖内旋并拢

E.双足跟并拢，足尖自然外旋

36. PACS系统的核心为（  ）

A.数字获取子系统

B.数据流控制器

C.数据库服务器

D.图像存档系统

E.图像显示子系统

37.下列关于心脏检查技术，错误的是（  ）

A.左前斜位需口服钡剂

B.32层MSCT行心脏扫描，要求心率<70次/分

C.心脏CT扫描后需后处理得到心脏短轴和长轴位等图像

D.一站式检查即一次心脏MRI检查，得到心脏全部信息

E.冠状动脉成像，MRA不如CTA

38.胸部普通X线检查发现肺内病变，进一步检查常优先选择：（   ）

A.CT

B.X线造影

C.MRI

D.DSA

E.超声

39.脑血管疾病诊断的金标准为（  ）

A.脑血管造影

B CTA.

C.PC-MRA

D.CE-MRA

E.TOF-MRA

40. 女，14岁，头痛2周。CT平扫示左侧裂池消失, 脑室轻度扩大。拟诊脑膜炎，进一步检查方法是：（   ）

A.CT血管造影检查

B.CT冠状位扫描

C.CT增强扫描

D.CT动态扫描

E.CT能谱成像

41. 颅脑CT增强扫描， 一般作为判断增强效果好坏的参考标准：（   ）

A.脉络丛显影的好坏

B.小脑幕显影的好坏

C.垂体腺显影的好坏

D.大脑镰显影的好坏

E.Willi环显影的好坏

42. 在颈椎MR成像中，预饱和技术常用于抑制(　 　)

A.吞咽运动伪影

B.心搏伪影

C.呼吸运动伪影

D.化学位移伪影

E.逆向流动液体信号

43. 在MRA技术中，预饱和技术常用于抑制(　 )

A.吞咽运动伪影

B.心搏伪影

C.呼吸运动伪影

D.化学位移伪影

E.逆向流动液体信号

44. 部分容积效应可以通过下述方法抑制(　 　)

A.减少层厚

B.加大FOV

C.全矩阵采集

D.改变频率编码方向

E.增加平均次数

45. 患者男性，40岁，突发腹痛，腹胀逐渐加重，呈阵发性，查肠鸣音亢进，既往有手术史，腹部X片示肠管扩张伴见液平面影，最可能诊断为：（  ）

A.急性腹膜炎

B.胃肠道穿孔

C.急性胰腺炎

D.小肠急性肠梗阻

E.急性阑尾炎

46. 与X线吸收衰减系数μ无关的是：（  ）

A.物质密度

B.物质厚度

C.物质原子序数

D.X线能谱

E.探测器类型

47. 检测左房血栓的最可靠的方法：（  ）

A.经食管超声心动图

B.彩色多普勒血流显像

C.经胸二维超声心动图

D.M型食管超声心动图

E.CT平扫＋增强

48. 在DSA造影中，下列哪项不是形成运动伪影的因素（   ）

A.心脏跳动

B.吞咽动作

C.血流流动

D.呼吸运动

E.血管搏动

49. 下述哪个病变可造成纵隔向患侧移位？（  ）

A.胸腔积液

B.气胸

C.一侧性肺气肿

D.广泛性胸膜肥厚

E.较大的肺肿瘤

50. 放射治疗计划的主要执行者是：（  ）

A.临床医师

B.物理师

C.技师

D.工程师

E.影像医师

51. 排泄性尿路造影，正常肾盏于注入对比剂后几分钟显影最浓：（   ）

A.5～15min

B.15～30min

C.30～45min

D.40～50min

E.45～60nin

52. 颅脑CT平扫的适应证不包括（  ）

A.急性颅内出血

B.蛛网膜囊肿

C.超急性期脑梗塞

D.脑萎缩

E.先天性无脑

53. 下列关于垂体微腺瘤MR扫描，正确的是（  ）

A. 对比剂0.4mmol/kg

B. 扫描方位：轴位、矢状位

C.层厚2.5-3mm

D. 延迟增强扫描

E.扫描方位：轴位、冠状位、

54. MRCP成像技术应用的是：（   ）

A.重T1WI序列

B.轻T1WI序列

C.轻T2WI序列

D.重T2WI序列

E.质子加权序列

55. 在MR成像过程中，三个梯度磁场启动的先后顺序是(　 　)

A.层面选择—相位编码—频率编码

B.层面选择—频率编码—相位编码

C.相位编码—频率编码—层面选择

D.频率编码—相位编码—层面选择

E.相位编码—层面选择—频率编码

56.一般情况，我们将致密骨的CT值定义为 （  ）

A.1000 HU

B.0 HU

C.-1000 HU

D.500HU

- -500HU

57.下列有关低剂量CT血管成像，正确的是（  ）

A.含碘对比剂的血管CT值与管电压的变化无关

B.含碘对比剂的血管CT值随管电压的升高而升高

C.含碘对比剂的血管CT值随管电压的升高而降低

D.低剂量CT血管成像采用增加碘对比剂的方法

E.低剂量CT血管成像采用降低噪声的方法

58. 颅脑CT横断面扫描，最常用的扫描基线是(  )

A.听眉线

B.听眦线

C.听眶线

D.听鼻线

E.听口线

59. 下列关于螺距的描述，错误的是（    ）

A.螺距越大，相同扫描时间扫描范围越大

B.增大螺距可提高扫描效率

C.螺距＞1时，可能遗漏病灶

D. 螺旋CT螺距=0时，与非螺旋扫描相同

E.增加螺距，图像质量改善

60. 目前临床最常用MRI对比剂是（  ）

A.Mn-DPDP

B.Gd-DTPA

C.NaI

D.SPIO

E.USPIO

61. IR序列中 TR、TI分别表示（  ）

A．重复时间、回波时间

B．重复时间、反转时间

C．反转时间、重复时间

D．反转时间、弛豫时间

E．重复时间、弛豫时间

62. 下列关于脊髓的检查技术，正确的是（  ）

A. 观察椎间孔时需摄取侧位片

B. CT平扫常作为椎管病变的首选检查方法

C.常作CT增强检查

D.MRI检查以横断位为主

E.MRM为脊髓水成像

63. 卷褶伪影可以通过下述方法抑制(　  　)

A.减小层厚

B.加大FOV

C.全矩阵采集

D.增加频率编码次数

E.增加平均次数

64. CT增强扫描,在动脉早期,下列哪一组织最早出现不均匀斑片状强化(    )

A.肝脏

B.脾脏

C.胰腺

D.肌肉

E.腹主动脉

65. 当FOV为320mm，矩阵为512×512，欲实现各向同性扫描，层厚应设置为（  ）

A.0.625mm

B.0.1mm

C.0.5mm

D.1mm

E.0.75mm

66. 日常放射治疗使用的X射线是：（  ）

A光子

B.等离子

C.质子

D.中子

E.重离子

67. MR对比剂的增强机制为（   ）

A.改变局部组织的磁环境直接增强

B.改变局部组织的磁环境间接增强

C.增加了氢质子的个数

D.减少了氢质子的浓度

E.增加了氢质子的浓度

68. GRE序列采用（  ）产生回波。

A.选层梯度场切换

B.180°聚焦脉冲

C.小角度脉冲

D.读出梯度场切换

E.相位梯度场切换

69.决定X线性质的是（  ）

A. 管电压

B.管电流

C.毫安秒

D.曝光时间

E.摄影距离

70.关于前后位的说法，下列哪项是错误的（  ）

A．被检者后面紧贴探测器

B．被检者前面紧贴探测器

C．X线中心线从被检者前面射至后面

D．身体矢状面与探测器垂直

E．前后位也称正位

71.有机水溶性碘对比剂不用于（   ）

A.CT血管成像

B.CT灌注成像

C.X线造影

D.MRI

E.DSA

72.女，70岁，摔伤致双下肢麻木无力8天，B超示下肢静脉丛血栓，今突发胸痛及呼吸困难，下述影像学检查，最合适的是（   ）

A.胸部X线片

B.常规胸部CT平扫

C.肺动脉CTA

D.肺部薄层高分辨率CT

E.胸部MR

73.车祸外伤患者，急诊CT示右额叶皮层区20 mm*20 mm高密度病变，周围有水肿，一周后复查MR，最可能的影像表现是（   ）

A. T1WI低信号，T2WI高信号

B. T1WI及T2WI高信号均为等信号

C. T1WI等信号，T2WI明显高信号

D. T1WI及T2WI均为高信号

E. T1WI及T2WI高信号均为低信号

74.关于MRI成像特点，下列说法正确的是（   ）

A．MRI图像上的黑白灰度对比，反应的是组织间密度的差异

B．T1WI图像上，高信号代表T1驰豫时间短的组织

C．无论是在T1WI或是T2WI图像上，骨皮质均显示为高信号

D．水在T1WI和T2WI图像上均显示为低信号

E．脂肪组织在T1WI图像上显示为低信号，在T2WI显示为高信号

75.CT图像窗宽窗位均选为100，则CT值的显示范围是（    ）

A.50～－50

- －50～－150

- C.50～150

- D.100～200

- E.150～－150

76. 腕关节尺偏位主要观察(   )的病变和外伤情况。

A.月骨

B.尺骨下端

C. 舟骨

D.掌骨

E.腕关节

77. 心脏左前斜位，患者冠状面与摄影架所呈角度是（   ）

A.35o~45o

B.45o~55o

C.55o~65o

- ＜35o

- ≥65o

78.属生理排泄法的造影检查是（   ）

A、钡灌肠造影

B、逆行肾盂造影

C、口服胆囊造影

D、子宫输卵管造影

E、冠状动脉造影

79.CR经X线照射后在影像板存留的是（  ）

A.模拟影像

B.数字影像

C.黑白影像

D.彩色影像

E.灰阶影像

80.关于非晶硅探测器的工作原理，下列正确的是（    ）

A．X线光子→闪烁晶体→可见光→非晶硅光电二极管阵列→电信号→逐行取出，量化为数字信号→X线数字图像

B．X线光子→非晶硅光电二极管阵列→闪烁晶体→可见光→电信号→逐行取出，量化为数字信号→X线数字图像

C．X线光子→非晶硅光电二极管阵列→可见光→闪烁晶体→电信号→逐行取出，量化为数字信号→X线数字图像

D．X线光子→可见光→非晶硅光电二极管阵列→闪烁晶体→电信号→逐行取出，量化为数字信号→X线数字图像

E．X线光子→电信号→非晶硅光电二极管阵列→闪烁晶体→可见光→逐行取出，量化为数字信号→X线数字图像

81. CT后处理方式，英文缩写“MIP”表示的是  （    ）

A. 多层面重组

B. 仿真内窥镜

C. 最大密度投影

D. 容积再现成像

E. 表面阴影显示

82. 下列对肝脏检查描述，正确的是 （   ）

A.肝脏CT检查通常采用动态增强检查

B.MR平扫即可以检出小肝癌

C.常规采用非脂肪抑制T2WI

D.GRE同反相位成像有利于诊断脂肪肝

E.通常不需加扫DWI

83.下列不属于胆道系统检查的是（   ）

A.CTC

B. MRE

C.MRCP

D.ERCP

E.PTC

84.下列关于胰腺CT检查错误的是（   ）

A. CT检查为胰腺疾病超声检查后首选的影像检查方法

B.检查前需饮水或高浓度阳性对比剂

C.常规先行平扫

D.常进行多期增强检查

E.需薄层重组

85. 关于CT灌注成像的叙述，错误的是（  ）

A.采用静脉滴注对比剂

B.在对比剂首过时间窗采集数据

C.对选定层面进行快速、连续扫描

D.获得每一体素的时间-密度曲线

E.主要用于判断组织血管化程度

86. 关于CT的螺旋扫描，错误的是（   ）

A.扫描轨迹呈螺旋状

B.X线管和探测器间断360度旋转

C.X线管连续产生X线

D.探测器进行连续的数据采集

E.检查床沿Z轴方向匀速移动

87. 用16个灰阶反应2000个分度，人眼能分辨的相邻两个组织灰阶间的CT值差为(    )

A.100Hu

B.105Hu

C.110Hu

D.115Hu

E.125Hu

88. 内耳CT成像时，常选用的重建算法是(    )

A.软组织算法

B.傅里叶图像重建算法

C.高分辨力算法

D.标准算法

E.低通滤过加权算法

89. 螺旋CT机架旋转部分不包括：（    ）

A．滑环

B．X线管

C．碳刷

D．探测器

E.准直器

90. 降低CT辐射剂量的方式不包括（    ）

A.管电压调节技术

B.降低管电流

C.增加螺距

D.减少X线束宽度

E.迭代重建技术

91. 胸部HRCT扫描，描述错误的是（    ）

A.HRCT采用高管电压、低管电流扫描。

B.有效空间分辨率大0.3mm

C.是评估肺泡病变的有效工具

D.需呼吸训练

E.采用高分辨率重建

92.下列不是CT灌注扫描的评估参数的是（     ）

A.MTT

B.BF

C.BV

D.PS

E.ADC

93. X线、CT、MRI临床应用选择原则不正确的是：(      ）

A.骨骼病变可首选X线摄影检查

B.中枢神经系统的脊髓、颅底病变可首选MRI检查

C.腹部实质性脏器病变可首选CT检查

D.X线、CT检查难以发现肺部病变者，MRI检查常具有更好的诊断价值

E.胃肠道病变的首选检查方法是X线造影检查

94. 诊断眼眶爆裂骨折，最好的检查方法是：（   ）

A.X线平片

B.CT横断位扫描

C.CT横断位及冠状位扫描

D.MRI

E.CT横断位及矢状位重建

95. 临床拟诊外伤后蛛网膜下腔出血，应首选（    ）

A.头颅后前位

B.头颅侧位

C.CT扫描

D.CT灌注扫描

E.CT脑池造影扫描

96. 在颅脑检查中，MRI明显优于CT的检查部位是：（    ）

A.前颅窝

B.中颅窝

C.后颅窝

D.大脑镰

E.脑室

97. 胸片上常不能看到的骨结构有（     ）

A.锁骨

B.肋骨

C.肩胛骨

D.腰椎

E.胸椎

98. CT中人体内产生自然对比最明显的部位是（    ）

A.头部

B.胸部

C.腹部

D.躯干

E.四肢

99.下列关于肺部CT后处理技术描述错误的是（  ）

A.薄层面重组技术消除了部分容积效应的影响

B.多层面重组技术用于显示毗邻结构的关系

C.支气管树成像采用MaxIP技术获得

D.CT仿真内镜用于观察支气管腔内的改变

E.灰度直方图技术获得结节内不同CT值体素的比例

100. 金属物品带入磁共振设备磁体孔腔内会导致（    ）

A.磁场强度改变

B.磁场均匀度破坏

C.对射频产生影响

D.图像对比度下降

E.磁场稳定度下降

答案

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | A | B | B | D | B | B | A | C | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | C | B | E | C | C | B | C | A | B | D |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 答案 | D | E | C | B | A | A | A | C | C | B |
| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 答案 | A | B | D | D | D | D | A | A | A | C |
| 题号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 答案 | E | A | E | A | D | E | A | C | D | C |
| 题号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 答案 | B | C | C | D | A | A | C | B | E | B |
| 题号 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 答案 | B | E | B | B | A | A | B | D | A | B |
| 题号 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 答案 | D | C | D | B | C | C | C | C | A | A |
| 题号 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 答案 | C | D | B | B | A | B | E | C | C | D |
| 题号 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 答案 | A | E | C | C | C | C | D | B | C | B |